项目概况及基本需求

一、建设单位

佛山市顺德区伦教街道综合治理办公室

二、项目预算

1719.66万元。

三、项目概况：

1、伦教街道公共监控视频建设和运维三年规划项目对伦教街道范围内的公共视频监控设备及传输网络进行维护，并提供所有设备匹配的网络链路租赁服务及优化现有光纤数量（原网络链路共3189条，本项目中，一类点继续采用裸纤方式接入，中标单位需对一类的裸纤进行优化，由1961条光纤压缩至600条，二、三类点采取就近接入方式）以确保设备正常运行。本项目综合运维预算已包含不少于8人的驻场维护团队及相关设备、车辆的费用。

2、为确保设备的正常使用，保证维修维护的及时性、统一性，现对伦教街道公共监控视频建设和运维三年规划项目进行采购，由中标人提供光纤链路租赁服务并对各类公共视频监控系统维护，及时修复设备故障等服务。

3、本项目维护的内容如下（以下数量为计划数量，部分监控点位存在于服务期（2024年12月1日）开始后才陆续到期的情况，按原合同履约完再纳入本项目服务范围，实际维护数量按实际交付为准，结算时按实结算，)

| 维护期 | 伦教街道高清视频监控系统（一类点）数量 | 伦教街道高清视频监控系统（三类点）数量 | 综治办监控点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1年 | 1961 | 2643 | 49 |
| 第2年 | 1961 | 2343 | 49 |
| 第3年 | 1961 | 2043 | 49 |
| 三年数量合计 | 5883 | 7029 | 147 |

4、鉴于本项目具体的维护监控点位清单不适宜向社会公众公示，投标人在投标前如有需要需自行联系采购人，按采购人要求签订保密协议，采购人可向其提供本项目的各辖区的点位数量，具体的点位清单在中标后，中标人按采购人要求签订保密协议后，由采购人提供给中标人。

四、维护原则和依据

本项目维护需求遵循技术优先、服务及时、节约成本的原则，保障所有维护的视频监控得到正常运行，并综合考虑维护、施工及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。

相关依据如下:

（一）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）；

（二）《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010）；

（三）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》；

（四）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；

（五）《省综治办省经信委关于在全省社会治安视频监控系统建设中推广应用 SVAC 国家标准的通知》（粤公通字[2014]23 号）；

（六）《关于加强全省公安机关推广应用 SVAC 国家标准工作的通知》 （粤公通字[2014]114 号）；

（七）《<安全防范监控数字视音频编解码技术要求>技术指引（试行）》（粤公通字[2014]162 号）；

（八）《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)；

（九）其他平安城市建设相关地方规范与标准等文件规定的内容，结合用户的监控设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到用户实际使用之要求。

以上标准如有最新，以最新的为准。

五、设备管理及维护要求

（一）主要设备采购：日常视频监控维护中，发现监控相关所需的主要设备（包括但不限于所有前端摄像机（含卡口及抓拍单元、补光单元等）、智能控制箱、主要光收发器设备、杆件、网络后台设备（包含管理机房存储设备、硬盘等），因故障无法正常使用或因采购人提出更换工作需求的，由中标人参照以前采购项目的设备品牌型号参数、耗材、单价等，向采购人做出更改意见、方案和所需设备材料清单，经过采购人审批同意后，由中标人负责进行采购，采购后属于设备更换的由中标人服务人员进行更换，保障采购人所有视频监控正常运行。所需费用包含在合同价中，由中标人在报价时综合考虑，采购人不另外支付。

（二）设备维修：更换的设备原则上由中标人的工程人员进行检测维修处理，设备寄送和维修费用由中标人负担，修理后可作为备用设备使用，修理费用大于产品价格且无修理价值的按报废处理。

（三）设备报废：经过检测及维修后确实不能修复的设备，由中标人造表统一移交采购人，经采购人同意后作报废处理。

（五）设备故障排除：维护人员需对所有的视频监控进行故障排除，故障包含有设备故障、 网络故障、线路故障、电源故障、后台故障、软件故障等，遇有故障，要对所有设备、线路进行检查、 及时排除故障，所需费用由中标人自行负担。

（六）普通设备（或备品备件及耗材）更换：中标人在日常维护保养中，发现属于本项目内的其他设备（或备品备件及耗材）（如普通交换机、水晶头、普通监控电源、光纤尾纤、施工中所需的螺丝、电工胶布、线管材、少量网线电源线等,主要设备除外）损坏的，需自行根据实际情况，将故障设备修复，确实不能修复的，由中标人自行更换相关设备（或备品备件及耗材），所需费用由中标人自行负担。

（七）通讯线路保障：本项目所指的通讯线路是指各前端设备到顺德区公安视频专网的通讯网络，包含前端设备所使用的网线、光纤等通讯线路，中标人应该将该通讯线路保障纳入日常维修保养服务内，遇有网络不通或不畅影响视频监控正常运行时，应及时查找原因修复，所需费用由成交供应商自行负担。

（八）电源线路保障：本项目所指的电源线路是所有前端设备的用电情况，大部分情况是社会公共设施接入，个别情况是以租用和借用方式，中标人需根据实际情况，对现有的各前端设备和后台用电情况进安全检查，做好防雷、防漏电等安全工作。用电接入中存在的问题，由中标人自行与供电公司、企事业单位、个人协商解决，所需费用由各方协商解决，如中标人无法解决的，需向采购人书面报备。

（九）后台软硬件保障：本项目所指的后台软硬件保障是指后台使用的储存设备（包含 NVR 和储存硬盘）和操作软件的保障，中标人要根据实际情况，及时处理好后台储存设备的正常运转，确保各监控录像正常保存 30 天以上（督查视频监控部分录像要求保存1年），前端各监控设备能够在顺德区公安视频专网正常使用。以及满足特征抓拍参数、完善“一机一档”（新增或更正）

（十）设备清洁：中标人需定期对所有监控设备进行清洁工作，确保本项目所有监控设备能保持良好工作环境、不被遮挡，能够清晰发挥视频监控作用。

（十一）本项目需每月提供维护报告和维护工单。

（十二）合同期内，如因政策变动，维护设备数量有变动、更新替换的，具体的维护费用由双方另外友好协商。

六、光纤租赁的要求

- （一）所有监控能在顺德区公安视频平台可以实时观看及查看录像。

- （二）一类点网络要求：

- 1、为保证网络安全、带宽和统一管理,本项目中的所有一类点必须采用专用光纤，光纤及光缆不得与社会公用网络混用，故需搭建公安视频监控专网系统，确保公安视频网络专网专用，前端监控点至监控中心的光纤线路，主要是使用光纤通信网络作为视频监控的传输子系统，汇聚点为伦教街道派出所机房。光纤所能传输的带宽需满足本项目的信号传输要求，采购人升级传输设备时中标人将同时升级满足使用需要。

- 2、中标人为前端监控点至少提供2芯单模光纤以上给两端的光传输设备，其中1芯作为主用纤芯连接监控设备，至少含另1芯作为备用纤芯用于维护抢修和应急调度使用。

- 3、光缆器材符合 ITU-T G652光纤技术标准，寿命≥20年。光纤配线架（盒）符合 YD/T778-1998标准要求，结构既能单独放置于室内，也能固定安放于19英寸标准机柜内，根据光纤芯数配置尾纤和耦合器，有一定余量，光纤跳线为单模双头单芯，接口类型为FC，插入损耗≤0.3db，回波损耗≤80db。

- 4、尾纤：提供光端机至配线架尾纤，长度≥5米，插入损耗≤0.3db/对。

- 5、光缆跳线：长度≥5米，拆入损耗≤0.3db/对，重复性与互换性≤0.2db，抗拉强度≥10kg，寿命≥500次重复插拔，性能保持不变。

- 6、光纤接头：损耗≤0.08db

- 7、光纤配线架：派出所机房内借助配线架进行尾纤与跳线的活动联结，通过光纤跳线与室内光缆机箱配接。

- 8、性能要求

- 传输网络的传输质量需符合如下要求：（1）网络延时<100ms；（2）时延抖动<50ms；（3）网络丢包率上限值为<1×10-3；（4）包误差率<1×10-4。

- （三）其他类点网络要求：

- 1、传输网络的传输质量需符合如下要求：（1）网络延时<100ms；（2）时延抖动<50ms；（3）网络丢包率上限值为<1×10-3；（4）包误差率<1×10-4。

- 2、可以在在顺德区公安视频平台可以实时观看及查看录像，确保可以正常运行。

七、其他要求

（一）★在开展日常维护工作过程中，如出现包括但不限于市政、道路交通、水利防洪、供水供电供气管网等公共设施造成损坏的，或侵害私人物资财产的情形的，均需由中标人负责修复并及承担相应赔偿责任。

（二）本项目中标人需在签订合同后，正式服务期前与采购人核实所有的视频监控设备是否能连接到顺德区公安视频专网并正常运作，不能正常运作的设备需提供设备清单让采购人确认，经采购人确认后，中标人需在 60 日内能保证设备正常运作，否则采购人有权进行考核扣罚。

（三）本项目维护服务主体涉及各类公共视频监控系统维护，公安视频专网监控的数据安全、操作软件的数据治理保障等，中标人具有数据安全管理能力的专业人员和技术团队，其中项目负责人1名，驻场维护团队包含技术负责人1名、技术主管1名，技术团队人员6名或以上，其中2名需具备网络工程师证书，项目负责人需具备信息系统、信息安全、网络安全和规划相关的专业能力，技术负责人需信息安全、网络规划、通信传输相关的专业能力，技术支撑人员须具备通信网络管理、系统集成相关的专业能力，以保障本项目的服务质量，项目技术团队随时接受采购方核查。

- 本项目中标人需委派技术人员在采购人指定位置（伦教街道范围内）提供驻点服务。具体驻点服务及要求包含但不限于：

1、需管理机房所有设备（包含约150台服务器和存储设备）。

2、需管理机房，解决网络安全漏洞、设备弱口令、疑似直连私网等网络安全问题。

3、需听从采购人（或采购人指定的相关部门）的工作安排，做好所有视频监控点前端、光纤网络、后台存储等相关设备和线路维修保养服务工作，确保视频监控和其他工作顺利进行。

4、需提供巡检服务，每天上午巡检设备在线情况、异常情况，对有异常的设备（含但不限于前端设备、网络设备、存储设备等）及时告警修复，并提交预计修复时间。

- 中标人在项目实施管理过程中，要结合相关行业的特点、流程、标准与功能，职责明晰、规范操作、提供一套科学与系统化的管理流程 ，全过程应通过完善的环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系，保障项目规范化管理建设并持续改进。

- 备品备件管理要求：中标人需配合采购人进行备品备件的管理、库存控制、进出库管理、审批清单等工作。

- 为保障本项目的负责质量，中标人需具备丰富的同类项目经验，并提供线路巡检和维护方案并具有维护便捷性，提供包含但不限于的实施运维管理体系建设、配套制度建设、运维监控及运维服务管理、故障响应时间、故障解决时间、技术支持、设备质量保障措施等内容的实施方案、备品备件管理方案（需目标与任务明确，方案可行性高，备品备件使用效率高，满足采购需求）应急预案和光纤线路置换方案。

- 中标人须确认在服务期开始时能提供正常网络链路传输服务，设备在线率不低于考核要求。

八、★人员要求

（一）在本项目实施期间，项目实施组成员必须严格按照招标文件承诺的项目人员组成，派驻本项目的工程人员，身体健康，五官端正，政审合格，思想道德品质好，纪律性强工作刻苦耐劳，中标人须把投入到本项目的人员管理架构表及相关资料(含人员基本情况等)送采购人备案。服务期间原则上不得中途更换人员，由采购人管理部门根据实际工作要求进行统一管理和安排，开展与视频监控所有相关的工作(含新增、迁改、巡检、维保、设备更换、统计等相关工作)，项目负责人原则上不得变更，若因离职等原因需要变更项目负责人必须取得采购人书面同意，项目组其它成员变更必须取得采购人的书面同意。

（二）若派驻本项目的工程人员不能满足采购人的要求，中标人需在3个工作日内更换工程人员，否则采购人有权按考核要求进行扣罚或终止合同。

（二）如中标人未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，除须按采购人的要求对人员作出调整外，还须交纳违约金。累计达4次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标人须全额赔偿，采购人保留追究中标人相关责任的权利。

（三）采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。

（四）即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标人承担。

（五）在项目实施过程中引起的各种工伤、安全事件和事故，由中标人负责。在服务期间内，中标人须承担项目工作人员的安全、意外责任、工伤责任和所有服务风险。 在服务期间内，与工作人员发生的一切劳务纠纷，由中标人负责。

（六）项目要求维护人员落实值班制度及采购人的应急工作，确保节假日突发情况应急处置。九、备品备件清单

- 本项目涉及的主要备品备件包含但不限于以下：

| 序号 | 备件名称 | 参考品牌 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微卡 | 海康 | iDS-TCV900 |
| 2 | 生物特征监控设备1 | 海康 | DS-2CD7T2XYZUV-AGY |
| 3 | 生物特征监控设备2 | 海康 | /(i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYZ |
| 5 | 高清球 | 海康 | iDS-2VS435-F840/T3 |
| 6 | 高清监控设备 | 海康 | DS-2CD504XYZUV/E2-ABCDHZ |
| 7 | 生物特征监控设备3 | 海康 | Ds-DS-2CD7A47EWD-ZS |
| 8 | AI全彩摄像监控设备 | 海康 | DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS |
| 9 | 电警监控设备 | 海康 | DS-2CD913X-XYZ |
| 10 | 普通监控设备 | 海康 | DS-2CD7T48DWD-XS/JM |
| 11 | DS-2CD504XYZUV/E2-ABCDHZ | 海康 | DS-2CD504XYZUV/E2-ABCDHZ |
| 12 | 三类点摄像监控设备 | 海康 | DS-2XD224ABC-SDYX |
| 13 | 监控防水箱 | 国优 | / |
| 14 | 电源线 | 国优 | / |
| 15 | PVC管 | 国优 | / |

十、商务要求

| 标的提供的时间 | 三年，自2024年12月1日至 2027年11月30日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 佛山市顺德区伦教街道 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，★付款方式： - 1、分12期进行结算，每3个月结算一次。中标人按采购人、使用单位和中标人三方确认的结算金额提供发票，采购人在收到发票后15日内支付当期费用。 - 2、每月综合运维费中标综合单价为包含运维费、裸纤租赁费、线路优化费、驻场人员费、车辆费、设备维修更换服务费等的全费用综合单价，统一考核、统一结算。 - 当期费用=Σ季度内每月各种类型点位（一类点、三类点和综治办监控点）数量×各种类型监控点的每月综合运维费中标综合单价-扣罚（如有）。 3、在项目实施过程中，如有增减监控点数量，将按实结算费用。 |
| 验收要求 | （一）项目成果必须通过采购人的验收。 （二）中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。 （三）项目验收依次序对照执行标准： 1、符合中华人民共和国国家和服务地点相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准； 2、依据本项目的合同以及采购人签署的会议纪要、备忘录等文件。 3、符合官方颁布标准； 4、上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，上述各项次序如后者标准要求高于前者，则以最高标准为验收标准。 （四）其他要求：中标人完成项目全部工作内容，并提交相关成果报告、过程文档以及项目完成工作报告等资料，经采购人审核后，组织项目验收。（五）阶段性考核详见“考核要求”。 |
| 其他 | 付款方式补充:★1.合同款项的支付方式：转账结算 (银行转账)。2.开具发票：中标人收款时必须提供有效发票。3.对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后15日内按照采购合同约定办理支付手续。 |
| 报价要求 | 1.投标报价为全包价，以人民币为结算币种，包括本项目所有维护服务涉及的一切劳务劳保、社会保险、培训费用、交通运输、仪器设备、零配件更换（前端、后台设备）、光纤租赁、管道及光纤、电路修复、日常维护费、行政管理、项目税费、采购代理服务费等费用， 以及合同履行过程中可预见和不可预见的一切费用。 2．投标人报价超过采购预算价的，将作无效投标处理。 |
| 维保时间要求 | 中标人维修响应速度：本项目服务人员根据设备故障情况安排相关工作，及时提供故障报修服务，提供 7×24 小时故障受理服务，故障响应时间为2小时内。故障解决要求时间： 工作时间（8:00-18:00）一类点需4小时内解决故障、其他点位（一类点除外）需24小时内解决故障（超过前述时间仍未解决的，如突发情况中标人可向采购人书面提出，经采购人确认后可延迟至48小时内解除故障）； 非工作时间及节假日需一类点需24小时内解决故障、其他点位（一类点除外）需48小时内解决故障，如遇特殊情况出现超过前述时间要求仍未能解决的，中标人必须先向采购人报备，并提供相应应急措施，以确保设备、系统的正常工作，所产生的费用包含在合同价中，投标人报价时综合考虑。 维护时效扣罚标准：未按上述时间要求内解决故障的，结算时按30元/日/点位扣罚，直至修复为止。 |
| 考核要求 | - 本项目按月度考核，考核标准如下： - 1、在线率考核：中标人服务期内每个月的一类点公共视频监控摄像头在线率达到95%或以上，三类点及综治办监控点公共视频监控摄像头在线率达到90%或以上，采购人对在线率考核部分不作扣罚。若低于前述标准的，采购人按以下计算方式进行扣罚：每月各种类型点位（一类点、三类点和综治办监控点）数量×各种类型监控点的每月综合运维费中标综合单价*（100%-当月的公共视频监控摄像头在线率）；在线率计算方法如下: 在线率：在线(正常)摄像头数/统计范围摄像头数x100%; - 延时率考核：基于设备在线的基础上，网络延时要求小于100ms；48小时内未能解决故障的，结算时按30元/日/点位扣罚，直至修复为止。 - 维护时效考核：未按维保时间要求解决故障的，结算时按30元/日/点位扣罚，直至修复为止。 （二）由于本项目维修保养服务有一定时效性，采购人将根据最新要求，采用类似微信群等有效方式对故障受理、响应、修复等过程进行随时监督。 （三）属于城市建设、市政迁改、片区维护停电等原因造成视频监控停用，中标人经采购人同意，将受影响监控暂时迁往附近安装使用（如出现前述情况须进行迁改的，本项目维护点位数5%以内的迁改所产生的费用已包含在合同价内，采购人不再另行支付，投标人报价时综合考虑）。属于城市建设、市政迁改、管线迁改等特殊原因不能在72 小时修复的，需提交统一格式的《顺德区公安视频专网监控故障停用申请表》（见下表），经过采购人审批同意后按10元/日/点位扣除该监控点位的服务费，当月服务费扣完为止。 （四）属于交通事故、人为破坏等其他意外原因造成监控停用，由中标人报案处理，向责任车辆和责任人员追讨所受的经济赔偿，无法追讨的由中标人出资修复，此情况也纳入正常考核范畴。 （五）服务期开始后前3个月未达到考核要求的或服务期内连续3个月未达到考核要求的，采购人有权无条件解除合同，一切法律责任由中标人承担。 （六）中标人在服务期开始后3个月内提供点位经纬度信息，并形成台账，后续需定期更新监控点经纬度，保证其准确率。每年至少提供一次点位经纬度信息台账。 顺德区公安视频专网监控故障停用申请表 由于 XXX 市政管线迁改影响，由我公司负责维护的以下监控，计划从 X年 X月 X日起暂停使用（暂停 X日），预计X年 X月 X日可恢复使用。 序号; 暂停监控名称或设备; IP地址; 备注. 1. 2. XXX 公司 X 年 X 月 X 日 |
| 维保所有公共视频监控摄像头在线率、正常率、正确率、准确率要求 | 服务期内，一类点公共视频监控摄像头每月在线(正常)率达到 95%或以上；一类点监控点所有监控点OSD标注正确率必须达到 95%或以上，三类点及综治办监控点公共视频监控摄像头每月在线(正常)率达到 90%或以上；一类点监控点所有监控点OSD标注正确率必须达到 90%或以上采购人或项目使用单位每天上午9：00-10：00时统计在线率、正常率、正确率、准确率（获特殊故障批准的不在统计范围）。 在线率、正常率、正确率、准确率算方法如下: 在线率、正常率：在线(正常)摄像头数/统计范围摄像头数x100%; OSD标注正确率：OSD标注准正确摄像头数/统计范围摄像头数x100%; |
| 特殊保障 | 采购人如有重大活动保障任务、重要节假日保障任务等，中标人必须无条件能按时保质提供人员保障服务。 |
| 保密要求 | 中标人在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料涉及的内容、信息等，未经双方同意，任何一方不得向第三方单位或个人泄露。采购人提供给中标人的包括所有数据、文件资料，中标人应妥善保管，任何时候，未经采购人同意不得以任何形式向外界泄露。如出现被上级部门通报的，扣除当月服务费的50%，如情节严重的，采购人有权无条件解除合同，泄密所产生的一切法律责任由中标人承担。 |
| 网络安全要求 | 中标人必须做好网络安全防护措施，防止发生网络安全事件，如发生网络安全事件被上级部门通报的，扣除当月服务费的50%，如情节严重的，采购人有权无条件解除合同，一切法律责任由中标人承担。 |